## Площадочный вибратор OLI MVE 500/15N-40A0

OLI MVE 500/15N-40A0 — внешний электромотовибратор стандартной серии MVE для общего промышленного применения. Устанавливается на стенки бункеров/силосов, вибростолы, питатели и лёгкие грохоты, обеспечивая принудительное ссыпание, разрыхление и транспортировку сыпучих материалов. Модель относится к «4-полюсным» (≈1500 об/мин при 50 Гц) с номинальной центробежной силой ≈500 кгf (≈4,9 кН), что закрывает типовые задачи по «оживлению» продукта и приводу малых/средних вибромеханизмов.

# Ключевые технические параметры

(по официальным каталогам OLI для типоразмера 500/15 … 40A0; для вариантов E / N / SS / X значения по усилию и мощности совпадают)

- Центробежная сила (50 Гц): ≈504 кг (≈4,94 кН).

- Скорость/полюсность: 1500 об/мин, 4 полюса (50 Гц).

- Мощность (50 Гц): 0,35 кВт.

- Номинальный ток (Y, 400 В): ≈1,06 А; пусковой ток ≈3,0 In (ориентир).

- Питание: 3~ 220–240/380–415 В, 50 Гц (смена «звезда/треугольник» в клеммной коробке).

- Степень защиты/класс: IP66; взрывопылезащита типовая для серии MVE II3D Ex tc IIIC T135 °C Db

- Масса (ориентир для 40A0): ≈21 кг.

- Крепёж/посадка: размерная группа 40A0 (межосевые и габариты — по таблице 40A0 в каталоге/чертежах).

- Конструкция: литой корпус (алюминий/чугун в зависимости от размера), подшипники повышенного ресурса; регулировка дебалансов (рабочего момента) двумя грузами.

Примечание по индексам: буквы E / N / SS / X у OLI обозначают исполнение (стандарт, «N», нержавеющее SS, «повышенная безопасность» X/Exe). По каталогам, для типоразмера 500/15 … 40A0 усилие ≈504 кг и мощность 0,35 кВт сохраняются среди исполнений, включая N и SS. Для точной привязки партии смотрите техлист на конкретный код (например, …15E-40A0 имеет идентичные силовые параметры).

# Обоснование стоимости (TCO)

- Достаточное усилие при малой мощности: ~5 кН при 0,35 кВт → низкое энергопотребление в узлах «вспомогательной вибрации» (антизалипание, срыв сводов), без избыточности по массе и токам.

- Унификация серии MVE: IP66, смена Y/Δ, регулируемые дебалансы, доступность крепежа/аксессуаров — снижает риски по совместимости и упростит склад ЗИП.

- Сертификации (II3D и др.) позволяют легально применять в зонах с пылью (если условия соответствуют маркировке), что уменьшает проектные ограничения.

# Области применения

- Силоса/бункера/воронки — устранение «сводов», стабилизация потока цемента, порошков, зерна, ПЭТ-гранулы и т. п.

- Вибростолы, питатели, лёгкие грохоты — привод, транспортировка, разрыхление тонких слоёв.

- Пищевка/химия/переработка — как «flow-aid» на дозаторах и узлах выгрузки. (При требованиях к материалу корпуса — рассмотреть нерж. исполнение SS с теми же силовыми параметрами.)

# Результат/ценность (количественно)

Примеры для типовых задач (ориентиры из практики и расчётов по усилию 5 кН, 1500 об/мин):

- Силос 30–60 м³ с порошком склонным к сводообразованию: без вибрации оператор вручную/молотком тратит 15–25 мин на одну выгрузку; с MVE 500/15 — устойчивый поток и сокращение простоев на 10–20 мин на цикл (в зависимости от влажности/угла откоса). За смену 12 выгрузок → экономия 2–4 ч и снижение травмоопасных работ. (Практика применения «flow-aid» из документации OLI по MVE.)

- Вибростол 600×800 мм (компактация форм): достижение требуемой плотности за 1–2 прохода вместо 3–4 при ручной трамбовке → ускорение 1,5–2× и повторяемость качества. (Силовая полка 5 кН для маленьких столов — типичный подбор по таблицам MVE).

# Чем заменяет и сколько рабочих экономит

- Заменяет ручной «обстук» бункеров/воронок, работу кувалдой и прерывания потока → снижение простоев и рисков травм.

- На участке с 8–12 выгрузками за смену экономия ~1–2 чел.-ед. в смену (суммарно по технологической линии) за счёт отказа от ручных вмешательств и повторных перезапусков. Это подтверждается расчётами потерь времени/пуска при «сводах» и рекомендациями OLI по применению MVE как flow-aid.

# Обучение персонала

- Процедуры запуска/остановки, контроль крепежа и регулировка дебалансов описаны в руководстве; первичное обучение 30–60 мин достаточно для сменных механиков/операторов. Важные акценты: соблюдение Y/Δ в клеммной коробке, правильный кабельный ввод М20 и момент затяжки крепежа.

# Конструкция и комплектация

- Корпус литой, IP66; подшипники 6306 2Z (ресурсные значения — в техлисте).

- Клеммная коробка с возможностью смены соединения звезда/треугольник; кабельный ввод М20; штатный кабель 4G2.5.

- Регулировка дебалансов (рабочего момента) — доступ через боковые крышки; фиксирующие винты/шайбы и порядок установки описаны в разделе «РУССКИЙ» руководства.

- Поставка: вибратор в сборе, руководство, паспорт/сертификаты.

# Эксплуатация, расходники и сервис

Монтаж/эксплуатация

- Жёсткая опорная плита, соответствие базовым размерам 40A0; болты по прочности не ниже 8.8; выверка плоскости, чтобы исключить «перекос» корпуса. Первые 2–8 ч — контроль температуры и подтяжка, затем регулярный осмотр.

- Регулировка дебалансов по требуемой амплитуде/ускорению узла (табличные доли грузов). Всегда закрывать защитные крышки после настройки.

ТО и запасные части

- Вибратор смазан на весь срок службы; обслуживание — периодическая проверка крепежа, кабельного ввода, состояния крышек дебалансов и замена подшипников по ресурсу/вибродиагностике.

- Расходники: комплекты крышек/уплотнений, винтов; при необходимости — новые дебалансы/болты, кабельные вводы.

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: внешний электромотовибратор, 3-фазный, для вибростолов/бункеров/питателей.

- Модель: OLI MVE 500/15N-40A0, 4-полюсный (50 Гц ~1500 об/мин).

- Центробежная сила: ≈504 кг (≈4,94 кН), регулируемая дебалансами.

- Мощность (50 Гц): 0,35 кВт; Imax (Y, 400 В) ≈1,06 А.

- Питание: 220–240/380–415 В, 50 Гц; смена Y/Δ в клеммной коробке.

- Защита/класс: IP66, II3D Ex tc IIIC T135 °C Db (или эквивалент по поставке).

- Размеро-тип/масса: 40A0, ≈21 кг; крепёж по чертежу 40A0.

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.