[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Мембрана M40 для клапана Turbo (мембрана М40 Турбо)
Что это за модель и для каких задач

M40 — основная диафрагма (мембрана) для импульсных клапанов Turbo DN40 (1½″). Применяется для восстановления герметичности и динамики импульса (быстрое открытие/закрытие, расчетный расход сжатого воздуха) в системах регенерации рукавных/картриджных фильтров. Совместима с линейкой клапанов Turbo на DN40: FP40, FM40, DP40, DM40, EP40, EM40 и др. (включая «quick connection»/резьбовые исполнения). 
Ключевые технические параметры

· Типоразмер/применение: DN 1½″ (40 мм) импульсные мембранные клапаны Turbo серий TF/TD/TE/FP/DP/EP (в зависимости от исполнения привода/подключения). 
· Материалы мембраны:
— NBR/Neoprene (STD): −20…+80 °C;
— Viton (FKM): −20…+200 °C;
— LT (низкотемп.): −40…+80 °C.
Фактический выбор — по условиям среды и паспорту конкретного клапана. 
· Рабочее давление системы: 0,5–7,5 бар сухой очищенный воздух. 
· Ресурс (референс производителя): «длительный срок службы» при корректной фильтрации и соблюдении регламента; для NBR-комплектов типично указывают до ~1 млн циклов (по данным поставщиков). 
· Комплектность (варианты поставки): одиночная M40 или ремкомплект M40 + пружина (арт. TKISM40); встречаются наборы M40+M25 (осн. + пилотная для ¾″) под конкретные серии. 
Обоснование стоимости

· Ремонт вместо замены клапана. Цена M40/набора M40+пружина кратно ниже стоимости клапана в сборе; для ориентирования: у европейских дилеров TKISM40 (M40+пружина) — порядка десятков GBP/EUR без НДС. 
· Снижение простоев. Замена мембраны требует минимум разборки (крышка клапана), в отличие от демонтажа коллектора/обвязки. Нормативы и предостережения изложены в русскоязычном паспорте Turbo. 
· Сохранение энергоэффективности. Исправная мембрана обеспечивает «крутой» фронт импульса, который оптимизирует расход воздуха и удерживает ΔP фильтра, что прямо отмечает Turbo в документации. 
Области применения

Пылеулавливание/аспирация в цементе, инертных материалах, металл- и деревообработке, пищевом и агросекторе, силосах/бункерах, транспортёрах пылящих продуктов — везде, где установлены импульсные клапаны Turbo DN40. 
Результат/ценность (количество/масштаб)

· Восстановление регенерации. Новая M40 возвращает паспортную скорость и расход импульса → снижение ΔP фильтра и стабильный расход вентилятора. На секции из 20–40 клапанов суммарный эффект по энерго- и воздухо-потреблению заметен по суточному балансу. 
· Предупреждение аварийных остановок. Уходят «подтравливание» и недооткрытие — частые причины роста ΔP и ручных вмешательств. Руководство Turbo прямо указывает диапазоны давления/температуры и требования к сухости воздуха, соблюдение которых стабилизирует работу. 
Чем заменяет ручной труд и сколько экономит

Исправные импульсные клапаны устраняют ручные продувки/встряхивания кассет и внеплановые остановы на разборку фильтра. После своевременной замены M40 обслуживание сводится к плановым осмотрам и контролю ΔP; в типовых режимах это высвобождает 1–2 человека на смене и сокращает простой фильтра на часы в месяц (точные величины зависят от схемы и загрязнения). 
На сколько легко обучить персонал

Операция понятна слесарю КИПиА: изоляция и сброс давления, демонтаж крышки, замена M40 (и пружины при наличии в комплекте), контроль уплотнений, пробный импульс. Все шаги и меры безопасности указаны в русскоязычном паспорте. 
Конструкция и комплектация

· Мембрана M40 (осн. диафрагма DN40) — геометрия и посадки под семейство клапанов Turbo DN40 (FP/DP/EP/…);

· Пружина (в ремкомплекте TKISM40) — обеспечивает корректную кинематику закрытия;

· Опционно: пилотная мембрана M25 (¾″) для комплектаций, где требуется сервис пилотной ступени. 
Эксплуатация, расходники и сервис

· Когда менять: рост ΔP при штатных настройках, «свист»/подтравливание, «смазанный» фронт импульса, визуальные трещины/потеря эластичности.

· Как менять (кратко): 1) Останов и сброс давления. 2) Снять крышку клапана. 3) Заменить M40 (и пружину), соблюдая ориентацию отверстий. 4) Проверить уплотнения, собрать. 5) Пробный цикл; контроль герметичности. Требования по давлению/температуре — 0,5–7,5 бар и выбранный диапазон по материалу мембраны. 
· Что держать в ЗИП: M40 (и пружины) на 10–20 % парка DN40, прокладки крышек; при необходимости — пилотные элементы/катушки. Практика подтверждается сервисной политикой по импульсным клапанам. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Изделие: диафрагма (мембрана) M40 для импульсного клапана пылеулавливателя.

· Совместимость: клапаны Turbo DN40 (1½″) серий FP40/FM40/DP40/DM40/EP40/EM40 и др. 
· Материалы исполнения: STD (NBR/Neoprene −20…+80 °C) / Viton (−20…+200 °C) / LT (−40…+80 °C). 
· Рабочая среда/давление: сухой очищенный воздух, 0,5–7,5 бар. 
· Комплектация поставки: одиночная M40 или ремкомплект M40 + пружина (TKISM40); опционально M25 для пилотной ступени. 
Часто задаваемые вопросы

Это «одинарная» мембрана или бывает «пара»? Для DN40 базово применяется M40 (основная диафрагма). В ряде наборов добавляют M25 (пилотную) — смотрите состав комплекта. 
Где взять на RU/EU/US/CN рынках? Доступна у официальных дилеров и профильных дистрибьюторов (EU/UK), у поставщиков США, а также у производителей совместимых комплектов в КНР (указывают совместимость с FP40/FM40/DP40/EP40 и др.). Проверяйте размер и материал.

Есть ли «правильная» пружина к M40? Да, для DN40 используется пружина TM0L40 в ремкомплекте TKISM40 — она обеспечивает расчётную кинематику. 
Какой материал выбрать: STD, Viton или LT?
— STD (NBR/Neoprene) — обычные t°/нейтральные среды;
— Viton — повышенные t°/агрессивные фракции газопылевого потока;
— LT — холодные зоны. Ориентируйтесь на паспортные пределы. 
 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



