[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Ремкомплект клапана KIT DB 114/C Mecair (мембрана DB114 NBR)
Что это за модель и для каких задач

KIT DB114/C — оригинальный (и совместимый у ряда производителей) ремкомплект для восстановления 1½″ импульсных мембранных клапанов Mecair с двойной диафрагмой (серии VNP/VEM 214, 314, 414, 614, 714). Применяется в системах обратной импульсной регенерации рукавных/картриджных фильтров пылеулавливателей. Задача набора — быстро вернуть клапану номинальную скорость открытия/закрытия и расход импульса без замены всего узла. 

Ключевые технические параметры

· Номинальный размер клапана: 1½″ (DN 40). Тип — «double diaphragm». 

· Совместимость по сериям: VNP/VEM 214, 314, 414, 614, 714 (резьбовые/«dresser nut» исполнения 200/300-й серии). 

· Состав набора: основная диафрагма DB114 (NBR), управляющая (пилотная) диафрагма DB16, пружины (нерж.). Комплект рассчитан именно на «двойную» схему. 

· Материал мембран: NBR (нитрильный каучук) — стойкость к маслам, стандартным температурам; доступны варианты Viton/EPDM/TPE под условия процесса. 

· Ориентировочные присущие клапану условия работы: сухой сжатый воздух; диапазоны давления/температур зависят от серии клапана (см. паспорт на соответствующий клапан 200/300/400 серий). 

· Референс-размеры мембраны (помогают при идентификации): центр-центр ≈120 мм; отверстие пилота ≈8,5 мм — для ряда совместимых DB114/С. 

Обоснование стоимости

· Экономика ремонта vs замена клапана. Цена набора порядка десятков долларов (пример: $46–60) против полной замены клапана — существенно дороже; при правильной диагностике ремкомплект закрывает типовой отказ (утрата эластичности/герметичности). 

· Снижение простоев. Замена диафрагм и пружин занимает существенно меньше времени, чем демонтаж коллектора/клапана в сборе — критично для пылеулавливающих установок непрерывного цикла. (Подробная процедура — в руководствах Mecair по сериям.) 

· Гарантированная кинематика импульса. Набор рассчитан именно под «двойную диафрагму» 1½″, что восстанавливает открытие с крутым фронтом и требуемый расход воздуха для продувки рукавов. 

Области применения

· Фильтровентиляционные системы/пылеулавливание в промышленных цехах, агро-и пищевой отрасли, дерево- и металлообработке, цементе/инертных материалах — везде, где стоят импульсные клапаны Mecair 1½″. 

Результат/ценность (количество/масштаб — детально)

· Восстановление эффективности регенерации. Новые мембраны возвращают паспортный расход/скорость импульса → меньше остаточного сопротивления фильтра, стабильнее расход воздуха вентилятора и энергопотребление. (Механизм подтверждён методиками Pentair Mecair для 200/300/400 серий.) 

· Сокращение внеплановых остановок. Типичный симптом «уставшей» диафрагмы — недооткрытие/подтекание → рост ΔP рукавов. Ремкомплект устраняет корневую причину без замены арматуры и трубопроводной обвязки. 

· Прямая экономия на ЗИП. Для типовой номенклатуры 1½″ разница между ремкомплектом и новым клапаном — кратная; на парке из 20–40 клапанов общий бюджет ТО заметно ниже. (См. ориентир по цене комплекта в США.) 

Чем заменяет ручной труд и сколько экономит

· Автоматизация против ручной продувки/очистки. Исправные импульсные клапаны исключают «ручные» прочистки кассет/рукавов и внеплановые остановы для встряхивания: ремкомплект возвращает автоматическую регенерацию к норме.

· Экономия трудозатрат. На установке с несколькими фильтровальными секциями сезонная «ручная» чистка может занимать часы; после восстановления клапанов — регламент сводится к периодическому осмотру. (Показатели зависят от схемы и режима, см. регламент ТО в руководстве.) 

На сколько легко обучить персонал

· Процедура понятна механику КИП/слесарю КИПиА. Доступ к крышке, маркировка портов, фиксация пружин — стандартные операции для Mecair; обучение — короткий инструктаж по технике безопасности и последовательности сборки. Руководство на русском облегчает ввод. 

Конструкция и комплектация

· DB114 (основная диафрагма, NBR) + DB16 (пилотная диафрагма) + пружины (нерж.); рассчитаны на «двойную» 1½″ схему. Допустима поставка альтернативных эластомеров (Viton/EPDM/TPE) под температуру/медиум. 

Эксплуатация, расходники и сервис

· Когда менять. Признаки: «подсвист»/подтравливание, рост ΔP фильтра, нестабильная продувка, следы старения резины.

· Как менять (кратко). Остановить/разрядить систему; демонтировать крышку клапана; заменить диафрагмы и пружины, соблюдая ориентацию отверстий и прижим; собрать с контролем уплотнений; выполнить пробный цикл продувки. Детали — в руководстве и паспорте конкретного клапана серии 200/300/400. 

· Расходные материалы: ремкомплект DB114/C; при необходимости — прокладки крышки, пилотный клапан/катушка соответствующего типа. 

· Условия среды. Использовать сухой, очищенный воздух; соблюдать предельные параметры, указанные в паспорте клапана (давление, температура). 

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Изделие: ремкомплект для импульсного клапана пылеулавливателя.

· Модель: KIT DB114/C (DB114 NBR). Назначение: для клапанов Mecair 1½″ с двойной диафрагмой. 

· Совместимость (типовая): VNP/VEM 214, 314, 414, 614, 714 — в т.ч. резьбовые 200-й и «dresser nut» 300-й серии (уточнять по коду клапана). 

· Материал мембраны: NBR (варианты Viton/EPDM/TPE — по требованию). 

· Состав: основная и пилотная диафрагмы, пружины (нерж.). 

· Примечание: Рабочие диапазоны давления/температуры задаются паспортом конкретного клапана (серии 200/300/400). 

Часто задаваемые вопросы

Это «одинарная» или «двойная» диафрагма? DB114/C — для двойной 1½″ схемы (main+pilot). 
Чем NBR отличается от Viton? NBR — универсален, устойчив к маслам/топливам при умеренных t°; Viton — для повышенных температур и агрессивных сред. Выбор по медиуму и паспорту установки. 
Есть ли «родная» совместимость по кодам клапанов? Да: VNP/VEM 214/314/414/614/714 (уточняйте по шильдику клапана). 
Сколько времени занимает замена? Как правило, операция выполняется в рамках регламентного обслуживания одной секции фильтра; длительность зависит от доступности коллектора и числа клапанов. См. инструкции по серии. 
Цена/доставка? Для ориентира: в США комплект продаётся в диапазоне ~$46–60; локальные цены и сроки уточняйте у поставщиков в РФ/Европе/Китае. 

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



